| Name/Logo der Schule |  |  | ### Betriebsanweisung Für das Arbeiten am Schlagscheren / Blechtafelscheren (Handgeräte Metall) | Raum verantwortlich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Quetsch- und Schnittverletzungen durch Fehlbedienung: - bei Zugriff auf die Schnittlinie, - bei Eingriff auf der Scherenrückseite, - durch die Bewegung der Anschläge, durch Antriebs- und Steuerelemente, - durch die Bewegung des Bleches. |  |  |  |  |  |  |
| ##### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Das Gerät darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden. - Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel und Sauberkeit kontrollieren. - Bei Handhabung scharfer Bleche schnittsichere Handschuhe tragen. - Arbeitskleidung tragen - Blech möglichst am Anschlag führen. - Halten Sie sich während des Betriebes nicht an der Scherenrückseite auf. - Beim Einstellen der Messer Sicherheitsabstand einhalten. Verletzungsgefahr! - Achten Sie auf das einwandfreie Arbeiten der Nachschlagsicherung. |  |  |  |  |  |
| ##### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern - Lehrer informieren - Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen |  |  |  |  |  |
| ##### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) - Verletzungen sofort versorgen - Eintragung in das Verbandbuch vornehmen Notruf: 112 Krankentransport: 19222 |  |  |  |  |  |
| ##### Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. - Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Gerät sichern. - Gerät nach Arbeitsende reinigen |  |  |  |  |  |

| Freigabe: | Schulleitung | Bearbeitung: |  | 15. Juni 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |